TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ropažu novada Tiltu uzraudzības, apsekošanas uzskaite un periodisko darbu uzraudzība un kontrole”

Izpildes periods:  Trīs gadi no līguma noslēgšanas dienas (no 2026.gada līdz 2028.gadam);

Izpildes vieta:   Ropažu novada Ropažu pagasts, Garkalnes pagasts, Stopiņu pagasts un Vangažu pilsēta;

- Pamatojums

Atbilstoši “Noteikumiem par pašvaldības tiltu pārvaldības kārtību Ropažu novada pašvaldībā” noteiktajai kārtībai.

- Mērķis

  - Veikt Pašvaldības teritorijā esošo tiltu uzskaiti, veidojot vienotu datubāzi-Pašvaldības tiltu reģistru;

  - Datubāzē ievadīt visu pieejamo informāciju par Pašvaldības tiltiem, tajā skaitā nodošanu ekspluatācijā, veiktajām apsekošanām, veiktajām inspekcijām, plānotajām inspekcijām, veiktajiem remontdarbiem, plānotajiem remontdarbiem un citu būtisku informāciju;

  - Veikt tiltu apsekošanas nosakot būves tehnisko stāvokli un drošību;

  - Organizēt nepieciešamās tiltu inspekcijas un sastādīt inspekciju plānu;

  - Izstrādāt remontdarbu plānu, nosakot prioritārus darbus;

  - Sastādīt remontdarbu izmaksu aprēķinu;

3. Darba saturs un metodika

  - Pirms Darba uzsākšanas Pašvaldība izsniedz visu pieejamo informāciju par tiltu uzraudzību un kontroli.

  - Tiltu inspekcijas, apsekošanas veic būvinženieris ar speciālām zināšanām par tiltu projektēšanu, aprēķiniem, konstrukcijas nestspējas un atlikušā kalpošanas laika novērtēšanu ar būvprakses sertifikātu, kas ietver kompetences tiltu tehniskā apsekošanā (tiltu inspekcijai), tiltu projektēšanā un tiltu konstrukciju pārbaudē.

3.3. Veikt tiltu vispārīgās inspekcijas atbilstoši “Ropažu novada Tiltu pārvaldīšanas kārtība Nr.1” noteiktajai kārtībai ievērojot noteikto regulitāti, apjomu un atskaites formu.

3.4. Veikt tiltu ikdienas uzturēšanas izpildes kontroli veicot paplašinātās apsekošanas 2 (divas) reizes gadā atbilstoši “Ropažu novada Tiltu pārvaldīšanas kārtība Nr.3 un Nr.4” noteiktajai kārtībai ievērojot noteikto apjomu un atskaites formu.

3.5. Veikt tiltu galveno inspekciju uzskaiti, datu apkopojum un periodiskuma ievērošanas kontroli atbilstoši “Ropažu novada Tiltu pārvaldīšanas kārtība Nr.2” noteiktajai kārtībai ievērojot noteikto apjomu un atskaites formu.

3.6. Sagatavot ikgadējo budžeta izmaksu projektu Pašvaldības tiltu ikdienas uzturēšanas darbiem un būvdarbiem atbilstoši “Ropažu novada Tiltu pārvaldīšanas kārtība Nr.5” noteiktajai kārtībai un formai.

3.7. Nepieciešamības gadījumā piedalīties Ropažu novada pašvaldības Attīstības un satiksmes drošības komitejas sēdēs jautājumu izskatīšanā kas attiecas uz tiltu tehnisko stāvokli, drošību un nepieciešmajiem remontadrbiem un ar to izmaksām.

4. Rezultāts

Darba atskaite iesniedzama elektroniskā formā atbilstoši Ropažu novada Tiltu pārvaldīšanas kārtību noteiktajai formai un apjomam.

5. Tiltu saraksts:

Ropažu novada pašvaldības tiltu saraksts apkopots pielikums Nr.1  Tabula Nr.1

Tehnisko specifikāciju sagatavoja:  Nekustama īpašuma nodaļas Ceļu inženieris Uldis Vilcāns