TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNIKSAIS PIEDĀVĀJUMS

“Akumulatoru un vadības bloku piegāde”

Priekšmets: Akumulatori ar vadības bloku

| Preces nosaukums | Minimālās tehniskās prasības | Tehniskais piedāvājums Pretendenta piedāvātas preces apraksts un ražotājs. |
| --- | --- | --- |
| Akumulatora vadības bloks | - Spēj nodrošināt darbību 3 akumululatora blokiem ar kopējo akumlatoru ietilpību 15kWh; - Izmērs (W x D x H) 670 mm x 150 mm x 240 mm - Svars < =12 kg - Jānodrošina iespēja tikt saslēgtiem paralēli 2 vadības blokiem (kopējā ietilpība 30kWh) - LED statusa indikātors - Komunikācija RS485/CAN |  |
| Akumulators | - Akumulatora izmantojamā ietilpība: 5.0 kWh - Sistēmas papildināšana ar jauniem elementiem: bez laika ierobežojuma - Jānodrošina iespēja papildināt sistēmu līdz 30.0 kWh - Šūnu veids: LFP - Aizsardzības klase: IP66 - Izmēri: 360 x 670 x 150 mm (HxWxD) - Svars: ne vairāk kā 50.0 kg - Akumulatora voltāžas tips: Augstvoltāžas - Nomināla DC voltāža: ne zemāka kā 360V - Trokšņa līmenis: <29 dB - Darba temperatūra: –20°C līdz +55°C |  |

Citas prasības:

|  | Prasība | Tehniskais piedāvājums |
| --- | --- | --- |
| Vispārējie dati | - Iekārtas paredzēta darbam ārpus telpām; - Modulāra konstrukcija |  |
| Saderība ar iepriekš uzstādītam iekārtām | - SUN2000-2/3/3.68/4/4.6/5/6KTL-L1, SUN2000-8/10K-LC0 - SUN2000-3/4/5/6/8/10KTL-M1, SUN2000-12/15/17/20/25K-MB0 - SUN2000-5/6/8/10/12K-MAP0, SUN5000-8/12K-MAP0, SUN5000-17/25K-MB0 |  |
| Dokumentācija | - Lietošanas instrukcijas angļu valodā. |  |
| Garantija | - Garantijas laiks: ne mazāks kā 24 mēneši. - Iekārtai jābūt jaunai. - Piegādātājam jābūt tiešsaistes sistēmai bojājumu pieteikšanai; - Garantijas laikā ražotāju dīleru tīkls spēj nodrošināt ierīces tehniskās apkopes globālā mērogā nesankcionētajās teritorijās |  |
| Piegāde | Iekārtas ir jāpiegādā ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas |  |