TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

“Ropažu Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupu skaida jumta nomaiņa”

Cenu aptaujas priekšmets: Ropažu Livonijas ordeņa viduslaiku pilsdrupu skaidu jumta nomaiņa, atbilstoši tehniskajai specifikācijai. CPV kods: 45260000-7

- Prasības attiecībā uz materiālu:

  - Skaidas – apses/skuju koka kokmateriāls, svaigi plēstas, 1. šķira, bez mizas, bez zariem, plīsumiem, vienāda biezuma un ar taisnu šķiedru.

  - Skaidu izmēri:

Platums: 80–120 mm; garums: 720 mm; biezums: 5–7 mm.

  - Stiprinājumi:

Cinkotas naglas: 1,8 x 60 mm un 1,8 x 80 mm.

- Prasības attiecībā uz iestrādes tehnoloģiju:

  - Vispārīgie nosacījumi

Ievērot tradicionālās tehnoloģijas un autentiskumu.

  - Skaidu ieklāšana

Pārseguma virzienu maiņa katrā rindā; klājums divās kārtās; katrā skaidā viena nagla; redzami stiprinājumi nav pieļaujami.

  - Papildus stiprinājumi

Pirmajā rindā un korē var izmantot vairākas naglas.

  - Kore

Pārlaidums 5–10 cm valdošo vēju virzienā.

  - Skaidu apakšējā mala

Jāveido taisna un vizuāli kvalitatīva.

- Prasības attiecībā uz darbu veikšanu:

  - Būvdarbu veikšanas laikā Pasūtītājs norāda ceļu, pa kuru atļauts iebraukt un izbraukt būvdarbu veicēja transportlīdzekļiem vai citiem transportlīdzekļiem, kas saistīti ar būvdarbu veikšanas procesu;

- Papilddarbi

  - Nepieciešamības gadījumā, saskaņojot ar Pasūtītāju, nomainīt bojātu latojumu posmus.

- Defektu novēršana

  - Defekti jānovērš 5 darba dienu laikā.

- Garantija

  - Garantijas termiņš: 5 gadi.